AKRİLİK KAPLAMA TENİS, VOLEYBOL VE BASKETBOL SAHALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Akrilik kaplama olarak yapılacak olan tenis, basketbol ve voleybol sahaları projede belirlenen yerlerine yapılacaktır.

- Proje alanlarının hafriyatı yapılarak aplikasyonları yapılacaktır.

- Projesinde belirtilen kırmataş temel (15cm) (birim fiyat pozunda belirtilen özellikte) imalatı tamamlanacaktır. Dik kenarlara paralel olacak şekilde bir uzun kenara doğru %0.8 eğim verilmesine dikkat edilecektir.

- Nervürlü hasır çeliğin yerine konulmasından sonra 20 cm kalınlığında C25/30 betonu eğime dikkat edilerek dökülecektir. (Beton ile ilgili olarak, kullanılan özellikte beton olduğu, laboratuvar raporu ile belgelendirilecek ve idare onayından sonra imalat da kullanılacaktır.)

- Tespit edilmiş göllenme bölgeleri akrilik tamir harcı ile doldurularak saha genelinde düzgün bir yüzey elde edilecektir.

- Saha beton tabakasının üzerine elastomer ve reçine takviyeli yüksek yoğunlukta akrilik polimer esasli “cushion” tabakalarının nihai sisteme esneklik vermek için 3 tabaka şeklinde uygulanacaktır.Cushion tabakaları üzerine 2 kat dolgulu ve 1 kat dolgusuz konsantre, renklendirilmiş akrilik uygulaması yapılacaktır.Saha çizgileri yine akrilik olmak üzere ve beyaz renkte 5 cm eninde çizilecektir.Oyun alanlarının yeşil diğer alanların kırmızı renkte olması sağlanacaktır

- Sistemi oluşturan malzemeler kovalar/variller içinde hamur halindedir. Ortam sıcaklığı ve rutubetine göre su ile karıştırılarak uygulama yapılacaktır. Uygulama yağmursuz, kuru havada, en az 10 C hava sıcaklığında uygulanacaktır.

- Çevre çiti ile voleybol, tenis ve basketbol sahalarının aksesuarlarının yerlerine montajları da muntazam bir şekilde yapılacaktır.