AKRİLİK TENİS SAHASI ÖZEL FİYAT ANALİZ TARİFLERİ

AKRİLİK KAPLAMA YAPILMASI VE ÇİZGİLER

Asfalt işlemi tamamlanan zemine 1 kat tesviye edici dolgulu bitüm emilsiyonu tatbik edilmesi, bu tabakanın üzerine elastomer ve reçine takviyeli yüksek yoğunlukta akrilik polimer esaslı “cushion” tabakalarının nihai sisteme esneklik vermek için 3 tabaka şeklinde uygulanması, cushion tabakaları üzerine 2 kat dolgulu ve 1 kat dolgusuz konsantre, renklendirilmiş akrilik uygulaması, çizgilerin yine akrilik boya ile çizilmesi,oyun alanlarının içi kırmızı, dış alanların ise  yeşil renkte boyanması.

Yukarıda sayılan işlerin yapılması, işçilik, malzeme nakliyeleri, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1m2’sinin fiyatıdır.

ALÜMİNYUM NET DİREĞİ

Projede belirtilen tenis kortuna Alüminyum tenis net direğinin temin edilmesi, yerine monte edilmesi, nakliye ve müteahhit karı dahil bir çiftinin fiyatıdır.

Net direği için 80 cm genişliğinde, 70 cm derinliğinde çukur açılarak, ortasına 86 mm çap borudan kesilmiş altı kapalı metal yuvaya oturtularak 250 doz betonla doldurulup sabitlenecektir.

TENİS AĞI

İki net direği arasına orta noktada yüksekliği 91.4 cm olacak şekilde, ağ aralığı 4/4 olan ağın temini, net direklerine geçmeli, aşağı yukarı hareketli kelepçeler ve sabitleştirme vidalarıyla gerdirilmesi, işçilik, nakliye, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 adet tenis ağının fiyatıdır.

TENİS KORTU ÇEVRE ÇİTİ

Tenis kortu çevresine 3.00 m aralıklarla mevcut zemin üzerine 4.00 m yüksekliğinde 2” çapında (60x2.5 mm) boru dikmeler çelik dübeller ile monte edilecek, dikilecek bu borulara alttan, ortadan ve üstten olmak üzere 11/2” çapında (48x2.5 mm) siyah borudan 3 sıra yatay kuşaklar kaynaklanacak, dikmeler arasına 4 mt yüksekliğinde 40x40 mm göz aralığında 3.5 mm kalınlığında galvaniz üzeri PVC kaplı (Fens) örgü teli çekilecek, kuşaklar arasına 2 sıra, 3.5 mm kalınlığında galvaniz üzeri PVC kaplı gergi teli çekilecek örgü teli ve gergi teli 3 mm kalınlığında, galvaniz üzeri PVC kaplı bağ teli ile boru çit direklerine bağlanacak, tüm demir aksam bir kat antipas, iki kat yağlı boya ile idare tarafından istenilen renkte boyanacak, 1.00x2.00 m’lik servis kapısı projede belirlenen yerine monte edilecektir.Yukarıda sayılan bütün işlerin malzeme, montaj, işçilik, nakliye ve müteahhit karı dahil 1m2’sinin fiyatıdır.

PASLANMAZ  ÇELİK IZGARALI POLİMER HAZIR KANAL

Tenis kortunun yağmur suyu drenajında kullanılmak üzere, 100- 125 mm eninde(et kalınlığı dahil 130 mm), 125-150 mm derinliğinde ve 1 metre uzunluğunda, polimer, beton kanal gövdesi üzerine paslanmaz çelik kanal ızgarası ve kilit mekanizması kullanılarak detay resmine uygun prefabrik olarak hazırlanması, detay resmine uygun olarak kanal yerinin açılması, zemin meyil betonunun dökülmesi, kanal yanlarının betonlanması, her türlü malzemesi, nakliyesi, işçiliği ve yerine montajı ile müteahhit karı dahil 1m’sinin fiyatıdır.

KIRMATAŞ NAKLİ

Tenis kortu alt tabakasında kullanılacak kırma taşın iş mahalline nakli, yükleme boşaltma, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m3’ünün fiyatıdır.

HAZIR BETON NAKLİ

Tenis kortunda beton imalatında kullanılacak hazır betonun iş mahalline nakli, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m3’ünün fiyatıdır.

## DEMİR VE PROFİL NAKLİ

23.010 birim fiyat pozunda belirtilen nervürlü hasır çelik imalatında kullanılacak demirin iş mahalline nakli, yükleme boşaltma, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 ton’unun fiyatıdır.