SIHHİ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapsam

Bu şartname; projede öngörülen tüm sıhhi tesisat imalatlarının, vitrifiye malzemelerinin, boru hatlarının, vanaların, termosifonların ve aksesuarların temini, montajı, test edilmesi ve işletmeye alınmasına ilişkin teknik esasları kapsar. İmalatlar, TS EN 200, TS EN 817, TS EN 274-1-2-3 ve ilgili Türk Standartları ile Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamelerine uygun olarak yapılacaktır.

2. Vitrifiye Malzeme ve Aksesuarlar

- Lavabolar:

  - 36×44 cm tezgah altı/üstü oval lavabo: 3 adet

  - 50×40 cm yarım ayaklı lavabo: 5 adet

  - Lavabo tesisatı: toplam 8 adet

  - Çift kumandalı, tezgah çıkışlı batarya: 3 adet (TS EN 200/817’ye uygun)

  - Sifonlar TS EN 274-1-2-3 standardına uygun olacaktır.

- Aksesuarlar:

  - Ayna 40×60 cm: 5 adet

  - Duvar tipi sıvı sabun dispenseri: 5 adet

  - Fotoselli kağıt havluluk: 5 adet

  - Askılık: 8 adet

- Alaturka Tuvalet Setleri:

  - Antibakteriyel hela taşı (50×60 cm): 8 adet

  - Asma rezervuar: 8 adet

  - Uzun musluk: 8 adet

  - Tuvalet kağıtlık: 8 adet

- Pisuvarlar:

  - Pisuvar: 4 adet

  - Pisuvar tesisatı: 3 adet

  - Pisuvar bölmesi: 3 adet

- Diğer:

  - Çöp kovası: 2 adet

  - Yer süzgeci (pirinç kromajlı, Ø70 çıkışlı): 8 adet

  - Havalandırma borusu ve şapkası Ø100 mm: 2 adet

  - Su sayacı Ø25: 1 adet

  - Temiz su kolektörü DN65: 3 m

3. Elektrikli Termosifon

- 60 lt kapasiteli termosifon ve tesisatı: 2 adet

- Cihazlar CE belgeli ve TS EN 60335 standardına uygun olacaktır.

4. Borular

- Galvaniz Borular (DN25): 5 m

- Cam Elyaf Takviyeli Borular:

  - Ø20 mm: 120 m (soğuk su)

  - Ø25 mm: 10 m (soğuk su)

  - Ø20 mm: 30 m (sıcak su)

- Polietilen Borular (Toprakaltı):

  - Ø25 mm: 95 m

  - Ø40 mm: 25 m

- Sert PVC Pis Su Boruları:

  - Ø70 mm: 80 m

  - Ø100 mm: 30 m

  - Ø150 mm: 6 m

- Yağmur Suyu Boruları:

  - Ø100 mm PVC kalın etli: 40 m

- Montaj malzeme bedelleri: soğuk/sıcak su hatlarında %50, pis su hatlarında %40, galvaniz hatlarda %25 oranında dikkate alınacaktır.

5. Vanalar

- Küresel vana DN25: 2 adet

- Küresel vana DN40: 1 adet

- Çek vana DN25: 2 adet

- Pislik tutucu DN25: 2 adet

6. Test ve Devreye Alma

Tüm sistemler montaj sonrası basınç ve sızdırmazlık testine tabi tutulacak, idare onayı ile devreye alınacaktır. Testler TS 1258 ve ilgili standartlara uygun yapılacaktır.

7. Genel Hükümler

- Tüm malzemeler birinci sınıf kalite ve TSE belgeli olacaktır.

- İmalatlar, iş güvenliği mevzuatına uygun yapılacaktır.

- İdare tarafından onaylı marka ve modeller kullanılacak, “veya eşdeğer” ibaresi şartnamede geçerli olacaktır.